比选公告

因运动场广播系统因设备老化，无法满足广播需要，需重新建设一套广播设备，现诚邀符合条件的供应商参与比选。以下各条款，凡递交比选文件者，则自动视为已全部接受且无异议。请参选人仔细阅读，并按要求编制参选文件与参加比选。

一、概况

1.项目编号：PZHJM2018005

2.项目名称：攀枝花市经贸旅游学校（弯腰树校区）广播设备采购项目

3.最高限额：4.0万元

4.交货期限：从合同签定之日起30个日历天完成交货与安装调试。

5.比选资料获取：通过浏览器登录“攀枝花市经贸旅游学校校园网”，点开公告栏中的本公告后自行阅读或下载。

6.报名登记：

（1）时间：2018年7月3日-2018年7月5日上班时间

（2）地点：攀枝花市经贸旅游学校

（3）联系人：甘老师13882390100 徐老师13982304610

注：报名时须提交单位介绍信、经办人身份证复印件。

7. 递交响应文件截止时间和评选时间地点：

（1）时间：2018年7月6日9:30（北京时间）

（2）地点：学校小会议室（如临时有变则电话通知）

（3）联系人：甘老师13882390100

注：响应文件必须在递交截止时间前送达评选地点，逾期送达的响应文件恕不接受。不接受邮寄的响应文件；不接受未经报名登记的响应文件。

二、对参选商的要求：

1.参选商须具备广播音响器材或广播系统经销资质，具备广播系统安装、调试技术能力；

2.参选商在前三年内不得具有行贿犯罪记录。

3.不接受联合体投标。

三、其他要求：

1.质量要求：提供符合国家标准的证明资料或检验报告；提供产品合格证等资料及售后服务

2.保修要求；保修期1年，即1年内凡出现质量问题中选方须无条件及时免费维修（报修后一周内完成维修），维修不成则给予免费更换、安装；保修期过后，中选方应向采购方提供及时的、优质的、价格优惠的维修服务和配件供应。

3.合同及支付：

（1）合同签定：中选方拟定合同初稿，于中选结果公示后3天内签定。

（2）支付：本次采购无订金；从完成交货之日起，满3个月且无质量问题后一次性转账支付（支付前须提供完整有效的票据）。

四、参数及规格要求：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 参数要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室外防水音柱 | 6 | 只 | ■ 铝合金防雨防锈外壳； ■ 喇叭采用二分频； ■ 100V输入电压，可靠性高，传输距离远，语言清晰。扬声器单元通过IPX6防水等级认证； ■ 因音箱体重，安装要求牢固可靠，不宜采取顶部单一点吊装方式。 ■ 输入电压：100V ■ 额定功率：80W/160W ■ 频率范围：110Hz-18KHz(±15％) ■ 灵敏度：89dB±3dB ■ 重 量：9Kg/14Kg |
| 2 | 前置放大器 | 1 | 台 | 1.具有5路线路、3路话筒输入 2.高低音调节 3.强插话筒为默音话筒，增加话筒钟声提示，增加48V幻象电源供电； 4.输入灵敏度：线路-10dB/话筒-36dB； 5.输出灵敏度： 0dB±1dB； 6.频率 响 应： 40Hz—16KHz (≤±3db)； 7.总谐波失真： ≤0.5%； 8.信 噪 比： ≥70dB； 9.音调： 100Hz±9dB/10KHz±9dB； 10.幻象 电 源： DC48V。 11.整机尺寸：480×350×88mm |
| 3 | 中心机 | 1 | 台 | ■ 智能定时、分区广播功能：通过软件编程实现定时、分区广播，系统提供8组事件组，自定义编辑定时播音内容，自动播音，按照每周循环，可设置特殊任务，至少有两套任务切换； ■ 手动全区、分区广播功能：通过对智能中心机面板按键的操作，可实现全区、分区广播功能； ■ 电源管理功能：智能中心机内置3路可编程控制电源接口，并可外控电源时序控制器进行扩展； ■ 报警广播功能：只需一路24V信号或者短路信号，便可实现全区报警功能； ■ 一键紧急播音功能：智能中心机面板带红色醒目按键，按下后实现全区紧急播音功能； ■ 收音机存台功能：智能中心机内置收音机模块，自动搜台记忆功能，可实现40个FM电台频率记忆存储器； ■ 电话遥控功能：智能中心机与市话接口控制器连接则可实现电话远程全区、分区广播和远程电话遥控执行任务功能； ■ 远程遥控功能：智能中心机与无线遥控套件配合，可实现无遮挡1000米范围内远程遥控执行任务的功能； ■ 系统中，远程遥控功能和电话遥控功能，二者选其一。 |
| 4 | 电源时序器 | 1 | 台 | 1.一个RS232串口和两个RS422数据接口。 2.两个供电插座，任意级联。 3.时序间隔时间：1秒 ； 4.单路电源输出功率：2000W； 5.16路电源输出；16路电源总功率：4500W； 6.可编辑程序来定时控制自带电源和外接电源上断电的设备； 7.对系统中需要定时开启和关闭电源的设备进行编程控制。 8.断电程序不丢失，来电自动恢复运行； 9.设有短路触发输出接口，可控制十六位电源时序器开关，扩展定时电源插座 |
| 5 | 定压功放 | 1 | 台 | 面板功能：总音量控制旋钮；带信号、过载、保护和电源指示灯；交流电源开关；后面板功能：一路XLR(f)卡侬/欧插输入，XLR(m)卡侬/欧插并接输出；音调选择开关，可选择高低音音调调节和直通功能；4-16Ω，70V，100输出。 技术参数：额定工作电源：AC220V,50Hz；电源消耗：1700W；输出功率（100V）：1000W；频率响应：80Hz-18KHz -3dB（100V）；失真度：＜0.5%@1KHz；输出方式：4-16Ω，70V，100V；输入灵敏度：500mV ；输入电阻：20KΩ；信噪比（A计权）：≥70dB；高音音调调节：±10dB（10KHz）；低音音调调节：±10dB（100Hz）；尺寸：430(L)×383(H)×132(D)mm |
| 6 | 前级效果器 | 1 | 台 | ■ 丰富的EQ调节 ■ 48Bit DSP ■ 通道延迟 ■ 超低相位可调节角度 ■ 话筒移频反馈抑制 ■ PC Usb Hid 通讯 ■ 固件升级 ■ 遥控器学习 ■ 独立EQ调节 ■ 音乐变调 |
| 7 | 手持话筒 | 2 | 套 | ■ 采用UHF频段，多信道可调选择； ■ 具备红外线自动对频操作功能，调试方便； ■ 接收机液晶显示屏，适时显示操作及使用状态； ■ 高低功率发射接收转换功能，轻松应对各种环境； ■ 手持发射器采用防摔金属尾管，预留充电接口。 ■ 频率范围：640.5-690.5MHz ■ 调制方式：宽带FM ■ 可调范围：20MHz ■ 信道数目：50 ■ 信道间隔：250KHz ■ 频率稳定度：±0.005%以内 ■ 动态范围：100dB ■ 最大频偏：±45KHz ■ 音频响应：80Hz-18KHz(±3dB) ■ 综合信噪比：>105dB ■ 综合失真：≤0.5% |
| 8 | 高清电力影音传输器 | 台 | 1 | 支持300米距离无损信号传输，300米距离内任何障碍均不影响信号（如：可穿多道墙壁、金属屏蔽层）；支持视频源的位置移动，300米距离内位置随意摆放，设备支持热插拔功能；投标时提供生产厂家ISO27001证书加盖原厂鲜章。设备具有一路独立通道，可独立输入和输出一路；设备具有一路独立RS232串口通道，以及一路独立红外线通道，可透传RS232和红外信号；设备支持一对多，可以由多个接收端，多路可自由切换；输入电源：50HZ~220V；低功耗：8W以下；工作环境温度：-10℃-40℃之内。 |

五、参选商缔交的参选文件应包含的主要内容（须装订并密封递交）：

1.营业执照复印件加盖鲜章

2.法人身份证复印件

3.法人委托受权书（非法人代表参加比选时提供，法人签字，加盖单位鲜章）

5.其他能够证明参选人技术实力的资质证照等

6.报价表（单独列出置于首页，加盖鲜章）：

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 品牌 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计（含货款、运输、安装、人工、税费等所有相关费用） |  |  |  |  |  |

7.承诺函内容要点（须加盖鲜章）

（1）报价承诺：

承诺要点：所报单价、总价均为一次包干价，含货款、运输、安装、人工、税费等与此项目采购相关的所有费用。

（2）准时交货、安装承诺：

承诺要点：合同签定后30天内按采购方指定地点完成送货、安装；安装时注意保护现场设施设备及人员安全，送货及安装过程中出现任何事故均由中选商承担；如因我方（参选方）的原因造成不能准时交送货、安装，每延误一天赔偿采购方500元，并承担因延误给采购方造成的其他损失。

（3）质量承诺要点：使用优质材料，规格参数达到采购要求，符合国家标准，保证采购方正常使用，1年内出现产品质量问题予以免费质保，等等。

（4）售后服务承诺要点：应阐述售后服务人员安排、维修响应措施、收费说明及参选方认为属售后服务范围的其他内容。

评选步骤

1.评选时间：2018年7月 6日上午9：30

2.评选地点：办公楼三楼小会议室

3.组织者：总务科（甘杰）

4.评选小组成员：由学生科与艺术师范部临时组织

5.监督人员：校纪委指派一名纪委成员

6.评选过程：

（1）组织者当众拆开各参选商的响应文件

（2）组织者当众公布各参选商报价

（3）参选商退出会场，评选小组开始评审

（4）评审参选文件，最后综合评选情况，参照报价确定中选商

（5）评选小组填写报告

注：参选人少于两家则本次比选招标取消。

7.评选小组及监督人员签字确认评选结果

8.现场公布中选结果

9.校园网上公告结果（公示2天）

评审内容

一、资格性审查：

1.评审组审查各参选人营业执照所列经营范围；

2.审查参选人的法人或对授权人的授权声明签章等；

二、符合性审查：

1.检查文件是否装订整齐并密封

2.审查参选人的投标项是否符合与比选要求，若投标项与下表中不相符合的，则不能中选。

参数标准

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 参数要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室外防水音柱 | 6 | 只 | ■ 铝合金防雨防锈外壳； ■ 喇叭采用二分频； ■ 100V输入电压，可靠性高，传输距离远，语言清晰。扬声器单元通过IPX6防水等级认证； ■ 因音箱体重，安装要求牢固可靠，不宜采取顶部单一点吊装方式。 ■ 输入电压：100V ■ 额定功率：80W/160W ■ 频率范围：110Hz-18KHz(±15％) ■ 灵敏度：89dB±3dB ■ 重 量：9Kg/14Kg |
| 2 | 前置放大器 | 1 | 台 | 1.具有5路线路、3路话筒输入 2.高低音调节 3.强插话筒为默音话筒，增加话筒钟声提示，增加48V幻象电源供电； 4.输入灵敏度：线路-10dB/话筒-36dB； 5.输出灵敏度： 0dB±1dB； 6.频率 响 应： 40Hz—16KHz (≤±3db)； 7.总谐波失真： ≤0.5%； 8.信 噪 比： ≥70dB； 9.音调： 100Hz±9dB/10KHz±9dB； 10.幻象 电 源： DC48V。 11.整机尺寸：480×350×88mm |
| 3 | 中心机 | 1 | 台 | ■ 智能定时、分区广播功能：通过软件编程实现定时、分区广播，系统提供8组事件组，自定义编辑定时播音内容，自动播音，按照每周循环，可设置特殊任务，至少有两套任务切换； ■ 手动全区、分区广播功能：通过对智能中心机面板按键的操作，可实现全区、分区广播功能； ■ 电源管理功能：智能中心机内置3路可编程控制电源接口，并可外控电源时序控制器进行扩展； ■ 报警广播功能：只需一路24V信号或者短路信号，便可实现全区报警功能； ■ 一键紧急播音功能：智能中心机面板带红色醒目按键，按下后实现全区紧急播音功能； ■ 收音机存台功能：智能中心机内置收音机模块，自动搜台记忆功能，可实现40个FM电台频率记忆存储器； ■ 电话遥控功能：智能中心机与市话接口控制器连接则可实现电话远程全区、分区广播和远程电话遥控执行任务功能； ■ 远程遥控功能：智能中心机与无线遥控套件配合，可实现无遮挡1000米范围内远程遥控执行任务的功能； ■ 系统中，远程遥控功能和电话遥控功能，二者选其一。 |
| 4 | 电源时序器 | 1 | 台 | 1.一个RS232串口和两个RS422数据接口。 2.两个供电插座，任意级联。 3.时序间隔时间：1秒 ； 4.单路电源输出功率：2000W； 5.16路电源输出；16路电源总功率：4500W； 6.可编辑程序来定时控制自带电源和外接电源上断电的设备； 7.对系统中需要定时开启和关闭电源的设备进行编程控制。 8.断电程序不丢失，来电自动恢复运行； 9.设有短路触发输出接口，可控制十六位电源时序器开关，扩展定时电源插座 |
| 5 | 定压功放 | 1 | 台 | 面板功能：总音量控制旋钮；带信号、过载、保护和电源指示灯；交流电源开关；后面板功能：一路XLR(f)卡侬/欧插输入，XLR(m)卡侬/欧插并接输出；音调选择开关，可选择高低音音调调节和直通功能；4-16Ω，70V，100输出。 技术参数：额定工作电源：AC220V,50Hz；电源消耗：1700W；输出功率（100V）：1000W；频率响应：80Hz-18KHz -3dB（100V）；失真度：＜0.5%@1KHz；输出方式：4-16Ω，70V，100V；输入灵敏度：500mV ；输入电阻：20KΩ；信噪比（A计权）：≥70dB；高音音调调节：±10dB（10KHz）；低音音调调节：±10dB（100Hz）；尺寸：430(L)×383(H)×132(D)mm |
| 6 | 前级效果器 | 1 | 台 | ■ 丰富的EQ调节 ■ 48Bit DSP ■ 通道延迟 ■ 超低相位可调节角度 ■ 话筒移频反馈抑制 ■ PC Usb Hid 通讯 ■ 固件升级 ■ 遥控器学习 ■ 独立EQ调节 ■ 音乐变调 |
| 7 | 手持话筒 | 2 | 套 | ■ 采用UHF频段，多信道可调选择； ■ 具备红外线自动对频操作功能，调试方便； ■ 接收机液晶显示屏，适时显示操作及使用状态； ■ 高低功率发射接收转换功能，轻松应对各种环境； ■ 手持发射器采用防摔金属尾管，预留充电接口。 ■ 频率范围：640.5-690.5MHz ■ 调制方式：宽带FM ■ 可调范围：20MHz ■ 信道数目：50 ■ 信道间隔：250KHz ■ 频率稳定度：±0.005%以内 ■ 动态范围：100dB ■ 最大频偏：±45KHz ■ 音频响应：80Hz-18KHz(±3dB) ■ 综合信噪比：>105dB ■ 综合失真：≤0.5% |
| 8 | 高清电力影音传输器 | 台 | 1 | 支持300米距离无损信号传输，300米距离内任何障碍均不影响信号（如：可穿多道墙壁、金属屏蔽层）；支持视频源的位置移动，300米距离内位置随意摆放，设备支持热插拔功能；投标时提供生产厂家ISO27001证书加盖原厂鲜章。设备具有一路独立通道，可独立输入和输出一路；设备具有一路独立RS232串口通道，以及一路独立红外线通道，可透传RS232和红外信号；设备支持一对多，可以由多个接收端，多路可自由切换；输入电源：50HZ~220V；低功耗：8W以下；工作环境温度：-10℃-40℃之内。 |

三、报价审查：本次项目总控制价为4.0万元以内，凡总报价超出此控制价的不能中选。

报价表（单独列出并置于首页，加盖鲜章）

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 品牌 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计（含货款、运输、安装、人工、税费等所有相关费用） |  |  |  |  |  |

四、承诺函审查：没有承诺函或承诺函不齐全的不能中选。

（1）报价承诺：

承诺要点：所报单价、总价均为一次包干价，含货款、运输、安装、人工、税费等与此项目采购相关的所有费用。

（2）准时交货、安装承诺：

承诺要点：合同签定后30天内按采购方指定地点完成送货、安装；安装时注意保护现场设施设备及人员安全，送货及安装过程中出现任何事故均由中选商承担；如因我方（参选方）的原因造成不能准时交送货、安装，每延误一天赔偿采购方500元，并承担因延误给采购方造成的其他损失。

（3）质量承诺要点：使用优质材料，规格参数达到采购要求，符合国家标准，保证采购方正常使用，1年内出现产品质量问题予以免费质保，等等。

（4）售后服务承诺要点：应阐述售后服务人员安排、维修响应措施、收费说明及参选方认为属售后服务范围的其他内容。

五、确定中选方：

评标结束后现场公布评选结果。同等条件下，报价低者优先；报价相同或相近时，承诺全面周到者优先。

注:本次比选是对参选方作综合评比，故最低价不一定必定中选。