附件

攀枝花市经贸旅游学校江北校区广播系统升级整合项目

询价须知

本《询价须知》就采购项目概况、采购要求、报价注意事项、评审程序、响应文件编制等进行了规定，请询价意向单位仔细阅读，并按其中第六款的条目顺序、内容和格式编制响应文件。

一、项目概况

（一）项目编号：PJM20230812

（二）项目名称：攀枝花市经贸旅游学校江北校区广播系统升级整合。

（三）内容要求：按采购方要求提供江北校区广播系统升级整合。

（四）资金来源：自有资金。

（五）报价最高限价：6.7万元（超过或等于此限额为无效报价）。

（六）交付时间：2023年9月10日。

（七）项目地点：市经贸旅游学校江南和江北两个校区。

二、报价人的资格条件：

（一）具有独立承担民事责任能力的合法经营单位（营业执照等）。

（二）具有履行合同所必需的设施设备和专业技术能力（可体现于承诺函中）。

（三）具有本地化售后质量保修服务条件和能力（可进行承诺）。

（四）不接受联合体报价。

三、项目采购要求

（一）项目实施要求

## 1. 系统现状

江北校区广播系统分博艺楼、博训楼、博学楼、男女生寝室及团委广播室5片区，目前博学楼是4年前的纯数字广播系统；博艺楼、博训楼广播系统因年久失修现阶段无能正常工作的广播系统；男女生寝室及团委广播室只能本地播放无法集中管理各自为阵，特别是应急通知、上课铃声等广播无法统一。

## 2. 方案实施后效果

在博学楼广播室新增加软件对博艺楼、博训楼、博学楼、男女生寝室及团委广播室5片区广播系统集中管理，可以实现：

实时采播：将外接音频（卡座、CD、收音机、话筒等）接入音频服务器实时压缩成高音质数据流，并通过音频网络发送广播数据，安装在不同楼层的数字广播终端可实时接收并通过自带音箱进行播放。

定时播音：数字广播终端具有独立IP地址，可以单独接收服务器的个性化定时播放节目。管理员将需要使用的音频文件存储在服务器硬盘上，并使用专门软件编制播放计划，系统将按任务计划实现全自动播出。

多路分区播音：系统可设定任意多个组播放制定的音频节目，或对任意指定的区域进行广播讲话；服务软件可远程控制每台终端的播放内容（划定区域播放）和音量等。

自由点播：用户通过控制分布在每个楼层的数字广播终端完成音频服务器中数据库的任意点播。操作简单方便。可彻底“摒弃各楼层统一收听同样源信息”，用户只需要选择相应的内容，按一下播放即可。

更高的可靠性：广播系统的不稳定因素主要取决传输线路的质量，不合理的传输线路或造成不稳定甚至烧毁大功率的定压功率放大器。纯数字广播系统由于借助于成熟的以太网络通讯技术，每一个终端设备相当于一台联入网络的简易计算机。用户只需要保证网络的畅通，无需增加其它的维护。

## 3. 博学楼解决方案

博学楼原广播系统为四年前产品、现厂家设备已更新至第四代设备软件，原第一代设备不能支持第四代设备配套软件、为了全校广播系统集中管理安装简单，需要更换原一代设备网络模块使原设备能支持四代软件。

## 4. 博艺楼解决方案

博艺楼一层2间教室分别增加1台、二楼3间教室分别增加1台、三楼7间教室分别增加1台、四楼7间教室分别增加1台、五楼1间教室分别增加1台、六楼3间教室分别增加1台，合计增加23间教室23台30瓦IP音柱广播。

## 5. 博训楼解决方案

博训楼一层汽车维修间新增加1台、二楼5间教室分别增加1台、三楼5间教室分别增加1台、四楼5间教室分别增加1台、五楼5间教室分别增加1台、六楼3间教室分别增加1台，合计增加23间教室23台30瓦IP音柱广播。

## 6. 博艺楼一楼团委广播室解决方案

博训楼一楼团委广播室新增加1台机架式IP终端解码器连接进原广播系统的功放、原广播系统可以独立使用、如需要集中管理可开启机架式IP终端解码器及可以实现对功放播放的内容集中管理。

## 7. 男女生寝室广播室解决方案

在女生寝室值班室原广播系统新增加1台机架式IP终端解码器连接进原广播系统的功放、原广播系统可以独立使用、如需要集中管理可开启机架式IP终端解码器及可以实现对功放播放的内容如熄灯就寝等集中管理。

（二）技术参数要求

| 序号 | 项目名称 | 参数要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 30W网络音柱 | 1)数字解码终端与音柱一体功能，铝合金防水防锈外壳结构； 2)硬件音频解码，音质达到CD级（音频文件位速为8-320kbps自适应）；3)采用固定静态的IP地址，当网络发生改变时地址不会丢失，工作稳定；4)可网络接收音频节目内容； 通过软件操作可对所有终端监控播出内容；5)10-30W高保真数字功放；6)具有防雷击功能。 参考参数: 网络接口：标准RJ45 电源：AC 220V±10%/50Hz 功率输出：10W/20W/30W 音频位率：8Kbps～320Kbps自适应 频率响应：20Hz～20KHz 信噪比：≥90dB 采样率：8K～48KHz 音频格式：MP3 总谐波失真：≤10% 传输速率：10/100Mbps 支持协议：ARP、UDP、TCP/IP、ICMP、IGMP(组播) 工作环境温度：-20℃～+80℃ 符合以下尺寸： 305×152×100mm、380×152×100mm、505×152×100mm | 台 | 46 | 博艺楼23台、博训楼23台。 |
| 2 | 24口POE交换机 | 支持802.3af/at PoE标准；支持PoE 8芯供电技术，降低网线电源损耗；支持视频红口保障技术，支持EXTEND模式，延长网线传输至250m；支持buffer优化，保证视频数据传输 存储转发交换方式;支持IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x网络标准；平均无故障时间MTBF≥10万小时;全金属封闭结构;桌面、机架式设计,安装简便DS-3E0326P-S非网管POE交换机支的持24口百兆PoE电口，可通过网线直接供电，PoE自适应802.3af（15.4W）和802.3at（30W）标准，整机PoE的大输出功率为370W，通过普通的5类双绞线即可为AP、IP摄像头、IP电的话等PoE受电设备同时传输电力和数据。 设备支的持网络延长（EXTEND）模式，开启后，使用超五类及以上网线时，对应端口的数据传输和供电距离的远可达250米；PoE支的持8芯供电技的术，有效降低电源线路损耗；支的持重要端口数据保障功能，对于重点区域的数据或视频，优先保证及传输。 整机全金属设计，结构坚固、使用方便，可靠性好，适用于园区、公的安、楼宇等多种监控场景。 | 台 | 2 | 博艺楼增加1台、博训楼增加1台。 |
| 3 | 音柱解码主板 | 硬件音频解码，音质达到CD级（音频文件位速为8-320kbps自适应）；3)采用固定静态的IP地址，当网络发生改变时地址不会丢失，工作稳定；4)可网络接收音频节目内容； 通过软件操作可对所有终端监控播出内容；5)10-30W高保真数字功放；6)具有防雷击功能。 网络接口：标准RJ45 电源：AC 220V±10%/50Hz 功率输出：10W/20W/30W 音频位率：8Kbps～320Kbps自适应 频率响应：20Hz～20KHz 信噪比：≥90dB 采样率：8K～48KHz 音频格式：MP3 总谐波失真：≤10% 传输速率：10/100Mbps 支持协议：ARP、UDP、TCP/IP、ICMP、IGMP(组播) 工作环境温度：-20℃～+80℃ | 台 | 45 | 原博学楼音柱更换网络主板、更换主板需要拆机更换。 |
| 4 | 网线 | 传输距离：100米，传输速率：100Mbps，8芯标准无氧铜、线径国标0.5mm、电阻低、抗氧化、耐潮湿、传输稳定使用寿命长。 | 箱 | 14 |  |
| 5 | 机架式IP终端解码器 | 功能特性： 19英寸标准机架式，1U高度；后接功放机。采用固定静态的IP地址，当网络发生改变时地址不会丢失，工作稳定；音质达到CD级（音频文件位速为8-320kbps自适应）；自动控制外接功放设备的电源；提供自动/手动强制电源开关按钮；远程网络信号优先，自动强插；硬件音频解码。 参数： 输入电源：AC 220V±10% 50/60Hz 待机功率：≤1.5W 网络通讯协议：TCP/IP、UDP、ARP、ICMP、IGMP 网络芯片速率：10/100Mbps 输出灵敏度&源阻抗：0.775V/600Ω（-3dB） 频率响应：40Hz～20KHz（±3dB） 信噪比：≥90dB 总谐波失真：≤1% 广播延时：≤30ms 音频位率：16bit 8kbps-320kbps自适应 音频采样率：8kHz～48kHz 音频编码：MP3 接口：1个RJ45网口、1路线路输出、1路报警输入、1路报警输出、3路受控电源 （三插口2个、两插口1个）、1个前置USB接口 可控电源输出总功率：≦1500W（单个插口最大输出功率1000W） 工作温度、湿度：-10℃～50℃，≤90%RH（无结露） | 台 | 2 | 女生寝室控制室1台，博艺楼广播室1台。 |
| 6 | IP广播系统 | 系统采用C/S架构，基于Windows平台应用，跨平台应用，方便维护、升级；涵盖传统广播系统功能：包含定时打铃任务，业务讲话广播、背景音乐、电台转播和消防报警广播等；可进行分区管理、广播权限等设置；即时显示各类终端运行状态，如登录IP地址、音量、任务状态，可远程调节所有终端音量。统一管理系统内终端, 主界面显示各终端当前工作状态，远程批量调节终端音量；系统概览，可快速了解系统内终端在线情况、系统资源占用情况、各种类型任务状态等，对系统运行一目了然；支持离线广播，可将要播放的媒体文件提前推送到终端保存，终端按照预设置的播放策略进行播放。呼叫转移：系统具有占线转移、关机转移、无响应转移和人工转移的方案策略设定；后台录音：系统支持广播、对讲、监听内容录制在服务器硬盘中，录音文件支持多种方式查询，查询出的录音文件支持导出功能。报告查询功能：可查看系统各种状态、应用日志、系统日志等报告，及时、准确了解系统状态。用户管理：可添加删除用户帐户,并设定其角色，每个角色权限范围可自定义，包括功能权限和操作终端权限。配置各类终端参数：终端名称、广播权限（操作范围、优先级)、对讲权限（呼叫范围、优先级)、监听权限（监听范围）等。具有实时采播和定时采播功能，可通过声卡向指定终端广播音乐或通知。文件广播，将服务器中音频文件，向指定终端播放（支持任意多路文件同时广播）。定时任务，在设定的时间，向预设的终端播放文件列表内容。消防广播，当服务器收到终端的触发信号，向指定区域的终端播放紧急疏散语音。节目管理，维护系统所需的广播音频文件，便于工作站或终端调用。为工作站软件提供数据接口，根据账户授予相应操作权限。日志功能，每次呼叫、通话和广播操作均有记录供查询。节目资源库，维护系统所需各种音频文件，，供终端播放；多级服务器管理：支持搭建多级服务器架构，根据用户地域管理部署；集群服务器：支持集群分布式服务器，实现终端大规模扩容；SDK：提供SDK二次开发包与其它系统平台集成整合。第三方软件可直接控制对讲和广播，并接收终端当前状态；与监控系统配合，可由监控系统控制通话开关，或通话时自动切换监控画面；服务器互联。支持主服务器和备用服务器热切换，提升系统可靠性。 | 套 | 1 | 江北校区原IP广播系统升级 |
| 7 | 墙面底盒白板 | 国标86型面板 | 台 | 45 | 博学楼墙面改86面板 |
| 8 | 施工 | 音柱安装、布线施工 | 项 | 1 |  |

（三）商务性要求

1.质量质保（须提供承诺）：

（1）质量要求：项目所涉产品、材料、施工或安装工艺等达到国家（行业）标准。

（2）售后服务：广播系统安装调试交付使用起一个月内如出现质量问题包换，壹年免费包修，终生维护。提供技术服务热线联系电话。

（3）质保期内承诺：所有设备实行质量三包；免费提供技术支持，免费技术培训。

（4）质保期满后承诺：设备实行终生维护，及时为用户提供技术支持(包括软件升级)。

2.安全责任要求：

（1）项目实施期间的财物和人身安全责任由中选方负责承担。中选方应强化安全管理，现场交货和作业人员须具备该项目作业的技术能力，安全意识强，规范作业，确保自身及校园内其他人员安全。

（2）工作人员不得流动吸烟、乱扔杂物，做到文明服务，人走场地清。

（3）自觉遵守校园管理规章制度，杜绝任何安全事故的发生。

3.验收：所有系统及设备安装调试完成后，供货方应根据采购方的需要提出验收申请并提供所需资料，由采购方确认具备条件后再按国家（或行业）标准组织验收。

4.合同签订：

（1）询价结果公示后2日内由供货方按行业模板拟定合同初稿（合同应包括合同文本、项目清单等）。

（2）合同执行中，若出现增变量等，双方签订补充协议，补充协议金额不得超过合同金额的10％。

5.合同款项与支付：

（1）合同价款：中选价为合同价款，总价包干。合同期内物价的波动、通货膨胀、气候条件变化、单价等均属于不调整价款的因素范围；合同履行期间严禁增项增量，凡事前未经采购人签字盖章的，支付时均不予认可。

（2）无预付款、进度款，若无增量或追加，则项目验收通过并完成培训交付使用30日后办理一次性支付手续；若出现增量或追加等情况，则需经学校核定后，按核定金额办理一次性支付手续。

注：支付时若遇寒暑假，则待开学后再行办理；合同款到账时间按市财政资金支付程序执行。

（3）合同款项无论单价或总价，均已包含完成该项目所需的设备及损耗、运输、交通、搬运、安装、调试、人工、验收、质保以及税费等完成本项目所需的全部费。

（4）采购方按上款（2）的方式支付合同款项，期间中选方因工资、劳保等发生的劳务纠纷，一切责任均由中选方自行承担。

四、其他应注意事项：

（一）现场察看：

1.察看现场：意向方若需察看现场可于报名结束之日自行前往察看（请自行考虑不确定因素，凡因对现场情况不明所造成的报价不利等后果，均由报价人自行承担）。

（1）地点：攀枝花市经贸旅游学校江北校区。

（2）联系人：饶老师13882310997。

2.开标评标条件：

（1）报名意向单位满足3家及以上，可以正常开标、评标。

（2）在评标中，当全部满足实质性要求的询价意向人不足两家时，则本次询价采购失败。

（3）未经报名登记的单位不能参加本次询价采购。

3.评标方法：

（1）本次询价采购采用“最低评标价法”，即，响应文件满足本次询价全部实质性要求且报价最低的为中选人（异常低价者除外—详见“报价说明”）。

（2）当出现报价相同时，则由相同报价的各方代表抽签决定（抽签方式由采购方与报价方共同现场临时商定）。

4.评委产生：评选活动开始前，临时选派3名及以上教职工代表组成采购小组，在纪委人员监督之下进行评选。

5.询价保障：已报名的意向单位如因故不能参加报价，应于递交响应文件之日前一天以书面的形式通知采购人。未通知采购人而无故不参加报价的，将被视为失信，两年内不得参与采购单位的招标活动。

6.质疑须知：报价人应当在本次采购规定的质疑期内一次性以书面形式提出针对同一采购程序环节的质疑（须提供信息合法来源或有效证据，不能提供或者拒绝提供信息合法来源或有效证据的，则为无效质疑事项，不予受理）。质疑不得超出询价须知、评选过程、评选结果的范围。

质疑期为：自采购结果公示之日起3个日历天。

质疑受理：学校纪委接到质疑函后安排专人判断质疑事项是否成立，如质疑事项成立则转总务科会同项目部门相关人员处理、回复。

联系电话：0812-3989871

五、开评标程序等

（一）开标：

1.开标条件：在递交响应文件时间截止前，按时进入开标现场并签到的意向商具备三家及以上则准时开标。

2.密封检查：各意向商相互检查响应文件的密封情况，未经密封的将被取消报价资格。

3.唱标与签署：主持人向全体意向商一一公布各家报价，同时做好记录；各商家代表现场签字确认后离开开标现场，开标结束。

（二）评标：

1.评委签到：评委进入评标现场，关闭手机，完成签到。

2.响应文件审查：评委一一审查各响应文件的下列材料是否按齐全，未提供或提供不齐全的不能通过审查；有效响应文件不足两家时，则本次询价失败。

（1）报价一览表

（2）报价明细表

（3）营业执照、证照等

（4）授权文件签章（非法人代表参加报价时必须提供）

（5）询价承诺函

（6）询价应答表

（7）质量质保承诺函

3.响应文件排名：

响应文件的内容满足本次询价全部实质性要求的各意向商，评委根据其报价依次按由低到高的顺序进行排名，报价最低的排名第一，次低排名第二，依此类推。

4.中选人确定：

（1）评选排名第一的为本次采购第一中选人。

（2）若第一名自愿放弃中选资格，则学校有权自行决定是依次选取第二名还是重新招标。

（3）自动放弃中选资格的单位将被视为失信，于两年内不得参与采购单位的招投标活动。

5.校园网公示评选结果（公示1天）

六、响应文件编制内容及格式：

各意向人需提供报价响应文件一份。请各家仔细阅读以下内容，按要求的内容、格式和顺序编制询价响应文件，装订整齐、密封后加盖报价单位鲜章；凡响应文件未按本条内容格式要求编制的，或响应文件中以下各项不齐全的均为无效响应文件。

1.报价一览表（置于响应文件第一页）：

攀枝花市经贸旅游学校江北校区广播系统升级整合项目采购

报价一览表

报价单位名称：（盖章）        报价时间：2023年  月  日

| 项目名称 | 报价 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 小写： 元 大写： |  |  |

2.报价明细表（仔细阅读表下所附“报价说明”后，填写下表所列的各项报价）：

攀枝花市经贸旅游学校江北校区广播系统升级整合项目采购

报价明细表

报价单位（盖章）：             报价时间：  年  月  日

| 序号 | 项目名称 | 参数要求 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |

报价说明：

（1）各意向意向单位根据自己的实际情况，在保证质量、按时完工的前提下，按本上表格式分别填写“报价一览表”和“报价明细表”（表格不够可自行添加）。

（2）“报价明细表”中的 “合计”金额的单位为“元”，按四舍五入保留到整数，且应与“报价一览表”中的“报价”金额一致，否则评选小组将以其中低的一个为该单位的有效报价。

（3）各报价人的报价，无论单价或总价均已包含完成本项目所需的设备及损耗、运输、交通、搬运、安装、调试、人工、验收、质保以及税费等；报价方应充分考虑本项目实际情况，其报价应当包括报价方可以预见到的一切费用；由于报价方考虑不周及方案失误而造成的费用调增，采购方不予考虑。

（4）报价人应考虑采购人场地的情况、交通状况、存放地点、起卸物料的限制、临时设施、仓储、水电等，以及一切可能影响项目采购的其他情况。任何不了解或不能预见上述因素及影响而导致的费用索赔将不获支持。

（5）低于最高限价65％和低于其他报价之和的算术平均值的70％的，报价人须做成本陈述与承诺，不做承诺或陈述不被评委采纳的，其报价无效。

3.资质证明材料（须盖单位鲜章）：

（1）营业执照及资质复印件

（2）法人身份证复印件

4.授权文件（须盖单位鲜章）：

（1）法人委托受权书（非法人代表参加询价时提供，须有法人签字及单位印章）

（2）被受权人身份证复印件

5.询价承诺函（按以下格式）：

致攀枝花市经贸旅游学校：

根据你单位江北校区广播系统升级整合项目的《询价采购公告》及其附件的要求，现正式授权代表我单位提交响应文件   份。

响应文件包含如下内容：

（1）报价一览表

（2）报价明细表

（3）营业执照、证照等

（4）授权文件签章（非法人代表参加报价时必须提供）

（5）询价承诺函

（6）询价应答表

（7）质量质保承诺函

据此函，我单位现郑重承诺如下：

我单位参与该项目报价所提交的一切材料均真实合法有效，并愿意为此承担一切法律责任。我单位具有履行合同所必需的设施设备和专业技术能力。我单位接受询价采购公告及其附件规定条款的全部内容。我单位一旦中选，将及时签订与履行合同，严格履行附件、报价响应文件、评选现场承诺和合同所规定的责任与义务；在施工及合同履行过程中，严格遵守校园管理规章制度。

我单位已仔细阅读询价公告及其附件的全部内容，我单位完全理解并接受，我单位没有任何含糊不清或误解的质疑。

我单位就此项采购所做的所有承诺，在报价有效期及合同有效期内均具有法律效力。

以上承诺若有违背，愿意接受相关部门根据相关法规的处罚；给他人造成损失的，承担相应的民事责任。

承诺单位：（盖章）

法人：（印章或签字）

2023年  月  日

6.询价应答表：

攀枝花市经贸旅游学校江北校区广播系统升级整合项目

询价应答表

响应单位（盖章）：               响应时间：  年  月  日

| 序号 | 内容 | 要求 | 应答 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目实施要求 |  |  |  |
|  | 技术参数要求 |  |  |  |
|  | 商务性要务 |  |  |  |
|  | 其他应注意事项 |  |  |  |
|  | 开评标、响应文件等 |  |  |  |

填表说明：表中的“应答”，可填写“完全响应”，也可以复制粘贴相应的内容。

7.质量质保承诺函（按以下格式）：

致攀枝花市经贸旅游学校：

我方自愿参与贵校江北校区广播系统升级整合项目的询价，我方一旦中选，将按本次询价采购的要求确保所供货物的产品质量，提供优质高效的质保服务，现郑重承诺如下：

（1）质量：项目所涉产品、材料、施工或安装工艺等达到国家（行业）标准。

（2）售后服务：广播系统安装调试交付使用起一个月内如出现质量问题包换，壹年免费包修，终生维护。提供技术服务热线联系电话。

（3）质保期内：所有设备实行质量三包；免费提供技术支持，免费技术培训。

（4）质保期满后：设备实行终生维护，及时为用户提供技术支持(包括软件升级)。

（5）我方具备本地化质量保修服务的条件和能力，确保提供及时、优质的售后服务及相关质保服务。

以上承诺具有法律效率，我方在合同履行中如有违背，由此所致的一切责任均由我方承担。

承诺单位：（盖章）

法人：（印章或签名）

2023年  月  日